ISP

- Hostname

- hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo

- ip a

- vim /etc/net/sysctl.conf

- iptables -t nat -L

- iptables –t nat –A POSTROUTING –o ens3 –j MASQUERADE

- iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

- systemctl enable --now iptables

- timedatectl

HQ-RTR

- en

- sh hostname

- en

- conf t

- hostname HQ-RTR

- ip domain-name au-team.irpo

- end

- write memory

- sh ip interface brief

- sh users localdb

- sh interface tunnel.0

- en

- conf t

- interface tunnel.0

- ip address 10.10.10.1/30

- ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

- end

- write memory

- sh ip route

- conf t

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

- end

- write memory

- sh ip route

- en

- conf t

- router ospf 0

- network 10.10.100.0/27 area 0

- network 10.10.200.0/28 area 0

- network 10.10.30.0/29 area 0

- network 10.10.10.0/30 area 0

- passive-interface default

- no passive-interface tunnel.0

- area 0 authentication

- exit

- interface tunnel.0

- ip ospf authentication message-digest

- ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

- end

- write memory

- С HQ-CLI выполнить: ping 172.16.1.1

- C HQ-RTR выполнить:  show ip nat translations

- en

- conf t

- interface isp

- ip nat outside

- exit

- interface vl100

- ip nat inside

- exit

- interface vl200

- ip nat inside

- exit

- interface vl999

- ip nat inside

- exit

- ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254

- ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp

- end

- write memory

- show dhcp-server 1 detailed

- show ntp timezone

- en

- conf t

- ntp timezone utc+3

BR-RTR

- en

- sh hostname

- en

- conf t

- hostname BR-RTR

- ip domain-name au-team.irpo

- end

- write memory

- sh ip interface brief

- sh users localdb

- sh interface tunnel.0

- en

- conf t

- interface tunnel.0

- ip address 10.10.10.2/30

- ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

- end

- write memory

- sh ip route

- conf t

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

- end

- write memory

- sh ip route

- en

- conf t

- router ospf 0

- network 10.20.10.0/30 area 0

- network 10.10.10.0/30 area 0

- passive-interface default

- no passive-interface tunnel.0

- no passive-interface fw

- area 0 authentication

- exit

- interface tunnel.0

- ip ospf authentication message-digest

- ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

- exit

- interface fw

- ip ospf authentication message-digest

- ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

- end

- write memory

- show ip nat translations

- en

- conf t

- interface isp

- ip nat outside

- exit

- interface fw

- ip nat inside

- exit

- ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254

- ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp

- end

- write memory

- show ntp timezone

- en

- conf t

- ntp timezone utc+3

HQ-SW

- hostname

- hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo

- ip a

- ovs-vsctl show

HQ-SRV

- hostname

- hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo

- ip a

- vim /etc/net/ifaces/ens3/options

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address внести айпи – 10.10.100.2/27

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route внести инфу – default via 10.10.100.1

- vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf внести инфу

search au-team.irpo

name server 77.88.8.8

nameserver 127.0.0.1

- systemctl restart network

- vim /etc/passwd

- vim /etc/group

- visudo

- vim +123 /etc/sudoers

wheel_users all=(all:all) nopasswd: all

убрать хештег

- vim /etc/openssh/sshd_config

- vim /etc/openssh/sshd_config

Найти строчку # no default banner path

Ниже под строчкой ввести инфу: banner /etc/openssh/banner

- vim /etc/openssh/banner

Ввести инфу: Authorized access only

- systemctl restart sshd

- vim /etc/bind/options.conf

- vim /etc/bind/rfc1912.conf

Вывод:

- vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

- vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

- vim /etc/bind/options.conf

- vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

Ввести инфу

- vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

Ввести инфу

- systemctl enable --now  bind.service

- timedatectl

HQ-CLI

- hostname

- hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo

- ip a

- timedatectl

BR-CLI

- hostname

- hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo

- ip a

- su –

- mv  /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3

- vim /etc/net/ifaces/ens3/options

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

Внести в файл информацию

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

Внести в файл информацию

- vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

Внести в файл информацию

- systemctl restart network

- reboot

- timedatectl

BR-SRV

- hostname

- hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo

- ip a

- vim /etc/net/ifaces/ens3/options

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

Внести в файл информацию

- vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

Внести в файл информацию

- vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

Внести в файл информацию

- systemctl restart network

- vim /etc/passwd

- vim /etc/group

- visudo

- vim +123 /etc/sudoers

- vim /etc/openssh/sshd_config

- vim /etc/openssh/sshd_config

Внести в файл информацию

- vim /etc/openssh/banner

Внести в файл информацию

- systemctl restart sshd

- timedatectl

BW-FW (НАСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ BR-CLI)

- Логин: Admin Пароль: IdecoP@ssw0rd

- Hostname

- hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo

- ip a

- Timedatectl

Конец